TEHNIČKI OPIS I ZADATAK ZA  OBJEKAT U ILIJAŠU

U stambenom objektu žive tri porodice na tri etaže. Predmet sasnacije jeste suteren objekta, kojem je neophodno uraditi kompletnu rekonstrukciju. U pripremnim radovima treba podići postojeće podove i djelimične estrihe jer objekat nema AB ploču dakle postojeći pod je postavljen na zemlju, uraditi potpuno obijanje maltera te demontirati vodovodne i kanalizacione cijevi kao i kompletne instalacije elektrike. Izvršiti vađenje kompletne unutarnje i fasadne stolarije.

Stambeni objekat-porodićna kuća je u katastrofalnom stanju kako vanjski dio tako i unutrašnjost objekta. Za bilo kakav efekat radova u enterijeru potrebno je izvršiti potpunu snaciju eksterijera obejkta. Prvoshodno treba uraditi drenažu iznad i sa zadnje strane objekta. Potrebno je izvršiti iskop kanala u dubini do 80cm, izvršiti pripremu zida tako da se uradi hidroizolacija na način nanošenje jednog sloja bitulita lijepljenje lepenke v-40 lijepljenje stirodora d=3cm i psotavljanje  čepaste folije. U kanalu uraditi postavljanje drenažne cijevi fi100 a zatim po istoj  nasuti drenažni kamen-iberlauf a sve zvaršiti izradom trotara oko obejkta.

Nakon ovih radova može se pristupiti projektnom zadatku uređenja enterijera.

S obzirom da su pobrojani pripremni radovi u suternu je potrebno uraditi betoniranje AB podne ploče, instalaciju vodovodnih i kanalaizacionih cijevi kao i kompletan razvod eletrkičnih instalacija. Nakono toga treba uraditi malterisanje zidova i plafona sa završnom obradom finim malterom i bojenjem poludisperzivnom bojom. Uraditi horizontalnu hidroizolaciju nanošenjem bitulita i lijepljenjem lepnke a zatim uraditi estrih. Nakon sušenja kompletnog objekta potrebno je uraditi laminate, podnu i zidnu keramiku te postaviti sanitarije te montirati prekidače utičnice i led rasvjetu.

| BR. POZ. | OPIS POZICIJE RADA | Jed. mj. | Količina | Jed. cijena | UKUPNO (KM) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |  |  |  |  |  |
| PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Demontaža kompletne fasadne i unutarnje stolarije. | komplet | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Demontaža broskih podova, estriha te svih ostalih podnih obloga u objektu. | komplet | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Demontaža i obijanje kompletnih maltera u suterenu. | komplet | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Demontaža kupaonog namještaja vodovodnih i kanalizaiconih cijevi te električnih instalacija. | komplet | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BR. POZ. | OPIS POZICIJE RADA | Jed. mj. | Količina | Jed. cijena | UKUPNO (KM) |  |  |  |  |  |
| A | B | C | D | E | F |  |  |  |  |  |
|  | STOLARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nabavka i ugradnja ulaznih vrata u prizemlje | komad | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nabavka i ugradnja sobih vrata. | komad | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BR. POZ. | OPIS POZICIJE RADA | Jed. mj. | Količina | Jed. cijena | UKUPNO (KM) |  |  |  |  |  |
| A | B | C | D | E | F |  |  |  |  |  |
| UREĐENJE SUTERENA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Izrada AB ploče u suterenu sa pripremom i ravnanjem psotojećeg terena | m2 | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Malterisanje zidova i plafona komplet | m2 | 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Nabavka i ugradnja hidroizolacije nanošenjem bitulita i varenjem lepenke. | m2 | 124,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Izrada estriha u cijenu uračunati termoizolaciju foliju te traku za estrih. | m2 | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Nabavka i ugradnja poludisperzivne boje poslije susenje zidova ili isporuka korisniku dovoljne količine za bojenje u dvije ruke dva valjka, mreže i dvije četke. | kanta | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kompletan električni razvod za utičnice i rasvjetu. U cijenu uračunati razvodnu kutiju sve kablove i finu montažu led rasvjete utičnica i prekidača. | komplet | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Nabavka i razvod vodovodnih i kanalizacionih cijevi u kupatilu i kuhinji zajedno sa instalaciojm svih kupaonih elemnatao i armature. | komplet | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Nabavka i ugradnja kermike zidne i podne. | m2 | 40,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Nabavka i ugradnja laminata nakon sušenja svih materijala ili isporuka laminata korisniku s asvim potrebnim spojnim materijalom i lajsnama ukoliko vlažnost bude prevelika za ugradnju. | m2 | 35,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Nabavka i ugradnja unutarnje i vanjske stolarije | komplet | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Izrada hidroizpolacije iznad gornje i zadnje strane objekta i to kako je opisano:kopanje kanal dubine do 80cm, nanošenje bitulita i lijepljenje lepenke na zid, lijepljenje striodora 3cm, psotavljanje čepaste folije te nabavka i ugradnja drenažne cijevi fi100 a zatim zagrtanje cijevi drenažnim kamenom. Nakon svega izvriti betoniranje trotoara. | m2 | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REKAPITULACIJA-ILIJAŠ kompletni radovi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PDV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO SA PDV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |