TEHNIČKI OPIS I ZADATAK ZA  OBJEKAT U KAKNJU

Objekat u Kaknju je stambeni na dvije etaže u korsite ga dvije porodice. Sastoji se od prizemlja i potrkrovlja. Na etaži potkrovlje živi porodica koja ima dijete koje za kretanje koristi invalidska kolica te postoji arhitektonska barijera za osobe koje koriste kolica. S obzirom na zakon „Na temelju članka 8.stavka 4. Zakona o prostornom uređenju (službene novine Federacije BiHbroj 52/02.) na prijedlog Federalnog ministarstva prostornog uređenja i okoliša Vlada Federacije BiH donosi :UREDBA O PROSTORNIM STANDARDIMA, URBANISTIČKO - TEHNIČKIM UVJETIMA I NORMATIVIMA ZA SPREČAVANJE STVARANJA SVIH BARIJERA ZA OSOBE SA UMANJENIM TJELESNIM SPOSOBNOSTIMA i s obzirom  na zahtjev vlasnika da rampa bude način ulaska invlida u kuću na potkrovlje isti su duzni pripremiti pristupni put sa bočne strane obejkta kako visinska barijera ne bi bila veća od 120cm a rampa ne bi bila duža od 15m.
Pored rampe potrebno je uraditi proširenje postojeće tarase sa koje se ulazi u stambeni objekat tako da se uradi traksti temlji iznad postojećeg potpornog zida a vertikalnim i horizontalnim serklažima te AB pločom novi dio objekta dovede u ravan sa postojećom pločom. Nakon toga izvšiti zaziđivanje tarase te vertiklanim i horizontalnim serklažima doći u nivo postojećeg horizontalnog krovnog serklaža-betonskog vijenca. Nakon toga uraditi produženje postojećeg krova dvovodnim krovom tako das e izvrši pokrivnaje novog dijela objekta. Invalidksu rampu treba uraditi kombinovnao oslonjenu na tlo kao i viseći dio povezan sa tarasom. Voditi računa da se ispoštuju propisane dimenzije rampe kao i nagib iste.

Ovdje se korisniku predložila izrada vertiklanog transporta to jeste lifta ali se isti ne slaže sa prijedlogom i insistira na izradi rampe.

Napomena:

UREDBA O PROSTORNIM STANDARDIMA, URBANISTIČKO - TEHNIČKIM UVJETIMA I NORMATIVIMA ZA SPREČAVANJE STVARANJA SVIH BARIJERA ZA OSOBE SA UMANJENIM TJELESNIM SPOSOBNOSTIMA
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom uredbom određuju se prostorni standardi, urbanističko-tehnički uvjeti i normativi za sprječavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera, koje mogu ometati ili spriječiti kretanje invalidnih osoba, bolesnih i starih osoba, trudnica, male djece i drugih osoba pri zadovoljavanju njihovih životnih i radnih potreba.

Odredbe ove uredbe ne mogu predstavljati ograničenje za primjenu uvjeta većeg stupnja pristupačnosti kod planiranja i projektovanja bolnica, zgrada posebno projektiranih za osobe sa teškoćama u kretanju, kao i pojedinačnih stanova ili radnih mjesta prilagođenih potrebama tih osoba.
Članak 2.
Javne pješačke površine, prometnice i prometna sredstva javnog prijevoza, pristupi do javnih objekata i javnih površina, do objekata kolektivnog stanovanja, horizontalne i vertikalne komunikacije do javnih i zajedničkih prostorija u javnim objektima, horizontalne i vertikalne komunikacije u objektima kolektivnog stanovanja te posebni uređaji za invalidne osobe, moraju biti planirani, projektirani i izvedeni na način da mogu služiti osobama pri upotrebi štapa, štaka, invalidskih kolica, dječjih kolica, invalidskog automobila i drugih pomagala (štap i zvučni signali za osobe oštećena vida, svjetlosni signali za osobe oštećena sluha i sl.), starim i bolesnim osobama, u skladu s uvjetima koji su određeni ovom uredbom .

Uvjeti iz stava 1. ovog članka moraju biti sadržani u uvjetima uređenja prostora za izgradnju novih ili rekonstrukciju postojećih objekata iz citiranog stava.

Kod izrade, izmjene i dopune dokumenta prostornog uređenja, ovisno o razini razrade plana, moraju se u koncepciji i prostornim rješenjima dokumenta primjeniti odredbe ove uredbe .
ELEMENTI
Članak 3.
Veličina invalidskih kolica i prostor potreban za njihovo korištenje, prostor potreban za korištenje štapa i štaka, rampa, stepenice malog nagiba, univerzalno dizalo, javni invalidski WC, univerzalna telefonska govornica, univerzalna električna instalacija i signalizacija te univerzalna radna ploha za okna i tezge, određuju se ovom uredbom kao standardni elementi za urbanističko i arhitektonsko planiranje, projektiranje i izvođenje.
Članak 4.
Urbanističko-tehnički uvjeti za korištenje invalidskih kolica temelje se na njihovim standardnim dimenzijama (širina do 70 cm, dužina do 110 cm prikazanim na slici 1. ) u zoni dohvata osobe, koja se služi kolicima,prikazanim na slici 2. i 3., te mogućnostima kretanja kolica, prikazanim na slici 4. i 5.

Podaci iz stava 1. ovog članka moraju se primijeniti za utvrđivanje urbnističko-tehničkih uvjeta kada se radi o slučajevima za koje ovom uredbom nisu utvrđeni standardi.
Članak 5.

Za potrebe savladavanja manjih visinskih razlika invalidskim kolicima, izgrađuju se rampe.

Rampom se, u smislu stavka 1.ovog članka smatra čvrsta, izravnana, hrapava površina koja povezuje dvije razine, čiji je poželjni nagib 1:20 (5%), a najveći dopušteni nagib 1:12 (8,3%), čija je najmanja dopuštena širina 130 cm i čije su nezaštićene strane ograđene u visini od 90 cm:

dužina rampe po mogućnosti ne treba da bude veća od 6 m (najveća dozvoljena dužina iznosi 15 m); rampe dulje od 6 m, a naviše do 9 m, moraju da budu razdvojene odmorištima najmanje dužine 150 cm (izuzetno 140 cm);

namanja čista širina rampe za jednosmjeran prolaz iznosi 90 cm;

rampe moraju biti zaštićene sa spoljnih strana ivičnjacima visine 5 cm, širine 5 – 10 cm i opremljene sa obje strane sa dvovisinskim rukohvatima podesnog oblika za prihvatanje, na visini od 70 cm, odnosno 90 cm; rukohvat mora biti dobro pričvrćen za zid (nosač), a završetci rukohvata moraju biti okrenuti prema zidu, odnosno prema nosaču; boja rukohvata treba da bude u kontrastu sa bojom pozadine; površina rampe mora biti čvrsta, ravna i otporna prema klizanju; ako su rampe predviđene za učestalo korištenje od strane osoba sa oštećenim vidom, površine rampe moraju biti u bojama koje su u kontrastu sa podlogom;

za savlađivanje većih visinskih razlika mogu se u određenim slučajevima primjeniti dvokrake rampe sa odmorištem između suprotnih krakova, koje moraju biti osigurane ogradom, rukohvatima ili zidovima.

[image: image1.png]Arhitektonske barijere T —p

Prilazne rampe ! h
* nagib do 5% K -

rukohvat

1D e Jw|  cao ||

Duljina do 6m

Najmanija Sirina 120cm vani,
~+ 90cm unutra

Bar s jedne strane rukohvat
Sve podne povriine moraju

biti PROTUKLIZNE




	Redni broj
	Opis proizvoda
	Jedinica mjere
	Količina

	1
	Građa-grede daska letva
	m3
	5

	2
	Tampon
	m3
	2

	3
	Frakcija 
	m3
	16

	4
	Pjesak
	m3
	4

	5
	Cement
	t
	6

	6
	Kreč
	kg
	700

	7
	Blok d=20cm
	m2
	25

	8
	Crijep
	m2
	27

	9
	Samar
	m1
	4

	10
	Armatura MA
	kg
	300

	11
	Armatura RA i uzengije
	kg
	150

	12
	Žica sorto
	kg
	20

	13
	Ekseri sorto
	kg
	30

	14
	Lamperija 
	m2
	40

	15
	Sadolin 5l
	kom
	2

	16
	Folija paropropusna vodonepropusna
	m2
	50

	17
	Šavno željezo fi50
	m1
	90

	18
	PVC ulazna vrata 110X210
	kom
	2

	19
	PVC prozor 140x140
	kom
	1

	20
	Elktrode
	kg
	5

	21
	Rezne i brusne ploče sorto
	kom
	10

	22
	Temeljna farba
	kg
	5

	23
	Zavrčna farba za željezo
	kg
	5

	24
	Četke 5cm
	kom
	5

	25
	Vijci za stolariju 
	kom
	30

	26
	Pur pjena 
	kom
	2

	27
	Kabal 3x2,5
	m
	50

	28
	Kabal 3x1,5
	m
	50

	29
	Prekidači i utičnice
	kom
	4

	30
	Led panel
	kom
	2


	BR. POZ.
	OPIS     POZICIJE   RADA 
	Jed. mj.
	Količina
	Jed.      cijena
	UKUPNO  (KM)

	A
	B
	C
	D
	E
	F

	Objekat KAKANJ Napomena: INVLIDSKU RAMPU TREBA IZVESTI U KSLADU SA: Na temelju članka 8.stavka 4. Zakona o prostornom uređenju (službene novine Federacije BiHbroj 52/02.) na prijedlog Federalnog ministarstva prostornog uređenja i okoliša Vlada Federacije BiH donosi :UREDBA O PROSTORNIM STANDARDIMA, URBANISTIČKO - TEHNIČKIM UVJETIMA I NORMATIVIMA ZA SPREČAVANJE STVARANJA SVIH BARIJERA ZA OSOBE SA UMANJENIM TJELESNIM SPOSOBNOSTIMA Napomena 2: S obzirom na ovu uredbu i na zahtjev vlasnika da rampa bude način ulaska invlida u kucu na sprat isti su duzni pripremiti pristupni put sa bočne strane obejkta kako visinska barijera ne bi bila veća od 120cm a rampa ne bi bila duža od 15m.

	1
	Ručni iskop zemlje za temeljnu traku za produženje tarase.
	m3
	1,50
	
	

	2
	Ručni iskop zemlje za temelje i stazu rampe .
	m3
	2,00
	
	

	3
	Nabavka i ugradnja tampona ispod temelja i ispod rampe.
	m3
	1,00
	
	

	4
	Nabavka i ugradnja betona MB30 za temeljnu traku za produženje tarase i rampe.
	m3
	3,50
	
	

	5
	Nabavka, šalovanje i ugradnja betona MB 30 za rampu širine 1,5m.
	m3
	3,00
	
	

	6
	Nabavka, šalovanje i ugradnja betona MB 30 za nastavak tarase, viseći dio rampe kao i stubove, serklaže, nadprozornike i nadvratnike betonom MB30. 
	m3
	6,00
	
	

	7
	Nabavka i ugradnja materijala za zidanje zida d=20cm na tarsai objekta. Zbog težine korsiti siporeks blokove.
	m2
	25,00
	
	

	8
	Izrada krovne konstrukcije komplet sa lamperijom, paroprpousnom folijom, podletvom letvom i crijepom kao postojeći.
	m2
	27,00
	
	

	9
	Nabavka, savijanje, sjećenje i ugradnja armature i to RA i MA.
	kg
	450,00
	
	

	10
	Nabavka i ugradnja ulaznih PVC vrata.
	kom
	2,00
	
	

	 
	Nbaavka i ugradnja petokomornog PVC  prozora dimenzija 140x140
	kom
	1,00
	
	

	10
	Nabavka  iugradnja ograde na rampi sa rukohvatom na h=70cm i h=90cm obostrano od bešavnog čelika fi50.
	kom
	30,00
	
	

	 
	UKUPNO:
	
	

	PDV:
	

	Ukupno sa PDV:
	

	
	


